| Part Number | Package | Channel | Vds | Vgs | Rdson |  |  |  |  | Id | Vg | Pd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 10V/max | 7V/max | 4.5V/max | 2.5V/max | 1.8V/max | Max | Thr. | Max |
| PA502LAG(P) | TSOP-6 | DUAL P | 20 | 12 | 0.125 |  | 0.150 | 0.250 | 0.470 | 1.5 | 1.2 | 1.6 |
| P06B03LVG | SOP-8 | DUAL P | 30 | 20 | 0.05 |  | 0.08 |  |  | 6 | 3 | 2.5 |
| PA502FYG (P) | SC-70(SOT-323) | P | 20 | 12 | 0.125 |  | 0.150 | 0.250 | 0.470 | ? | 1.2 | 0.35 |
| P6402FMG | SOT-23 | P | 20 | 12 |  |  | 0.064 | 0.079 | 0.12 | 4 | 1.2 | 1.25 |
| PA002FMG | SOT-23 | P | 20 | 12 |  |  | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 3 | 1.2 | 1.25 |
| PA102FMG | SOT-23 | P | 20 | 12 | 0.085 |  | 0.118 | 0.215 |  | 3 | 1.2 | 1.25 |
| PA502FMG | SOT-23 | P | 20 | 12 |  |  | 0.15 | 0.25 |  | 2 | 1.2 | 1.25 |
| PA503EMG | SOT-23 | P | 30 | 20 | 0.15 |  | 0.25 |  |  | 2 | 2.5 | 1.25 |
| P06P03LCG | SOT-89 | P | 30 | 20 | 0.045 |  | 0.075 |  |  | 4 | 3 | 0.78 |
| P4402FAG | TSOP-6 | P | 20 | 12 |  |  | 0.044 | 0.068 |  | 4.5 | 1.2 | 1.6 |
| P5103EAG | TSOP-6 | P | 30 | 20 | 0.051 |  | 0.085 |  |  | 5 | 3 | 2 |
| PA102FAG | TSOP-6 | P | 20 | 12 | 0.085 |  | 0.118 | 0.215 |  | 3 | 1.2 | 1.25 |
| PA502FAG | TSOP-6 | P | 20 | 12 | 0.125 |  | 0.150 | 0.250 | 0.470 | 1.5 | 1.2 | 1.6 |
| P06P03LVG | SOP-8 | P | 30 | 20 | 0.045 |  | 0.075 |  |  | 6 | 3 | 2.5 |
| P1003EVG | SOP-8 | P | 30 | 25 | 0.0105 |  | 0.016 |  |  | 12 | 3 | 2.5 |
| P1203EVG | SOP-8 | P | 30 | 25 | 0.012 |  | 0.019 |  |  | 12 | 3 | 2.5 |
| P1403EVG | SOP-8 | P | 30 | 25 | 0.014 |  | 0.022 |  |  | 11 | 3 | 2.5 |
| P2003EVG | SOP-8 | P | 30 | 25 | 0.02 |  | 0.04 |  |  | 9 | 3 | 2.5 |
| P3203EVG | SOP-8 | P | 30 | 25 | 0.032 |  | 0.055 |  |  | 8 | 2.5 | 2.5 |
| P3503EVG | SOP-8 | P | 30 | 20 | 0.035 |  | 0.06 |  |  | 8 | 2.5 | 2.5 |
| P5504EVG | SOP-8 | P | 40 | 20 | 0.094 |  |  |  |  | 5.5 | 2.5 | 2.5 |
| P8006EVG | SOP-8 | P | 55 | 20 | 0.15 |  |  |  |  | 4.5 | 2.5 | 2.5 |
| P06P03LDG | TO-252 | P | 30 | 20 | 0.045 |  | 0.075 |  |  | 12 | 3 | 48 |
| P4404EDG | TO-252 | P | 40 | 20 | 0.044 |  | 0.068 |  |  | 10 | 3 | 30 |
| P5504EDG | TO-252 | P | 40 | 20 | 0.055 |  | 0.094 |  |  | 8 | 2.5 | 28 |
| P8006EDG | TO-252 | P | 55 | 20 | 0.08 |  | 0.15 |  |  | 7 | 2.5 | 28 |
| P9006EDG | TO-252 | P | 60 | 20 | 0.09 |  | 0.135 |  |  | 7 | 3 | 28 |
| PA102FDG | TO-252 | P | 20 | 12 |  |  | 0.115 | 0.18 |  | 10 | 1.2 | 25 |
| P9006ESG | TO-263 | P | 60 | 20 | 0.09 |  | 0.135 |  |  | 18 | 3 | 48 |
| P6010DT | TO-220 | P | 100 | 20 | 0.060 |  |  |  |  | 33 | 4.0 | 150 |